- 附件：

- 晴隆县人民医院耳声发射检测仪采购项目清单及技术参数

采购数量：1台

基本技术参数

- 品牌、类型：原装进口、手持式也可固定台式用

- 功能： DPOAE 筛查。

- 用途：判断蜗性听力损失

- ★探头:超轻耐用的金属探头,长度 1 米，重量仅 28 克

- ★独有的耳针设计，防止耵聍堵塞探头

- 探头接口：HDMI

- 按键操作:可靠度高，包括设置、变换显示、重新开始、停止均可通过 4 键完成

- 操作语言：全彩中文操作测试界面，简单易学

- 数据传输及打印: 无线蓝牙传输打印测试结果，主机与打印机通过无线蓝牙连接，3 秒钟内可通过远程打印机自动打印出测试结果

- 可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果

- 测试结果显示：测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER 的方式在 LCD 液晶显示屏上实时清晰显示

- 储存：测试结果可保存在主机内，至少可以保存 250 个结果

- ★抗干扰能力：具有在环境噪声不超过 70dB SPL 均可顺利完成测试的超强抗干扰能力，

- 电 源: 3.6 V 可充电锂离子电池，单次使用时间达 20 小时

15.尺寸和重量：长 x 宽 x 高: 10x 5 x 3 cm / 200g

筛查型DPOAE：

- 1、频率范围：2-5KHz

- 2、刺激声强度：65/55  dB 测试时间可选：4秒/频点

- 3、测试结果通过数量： 3in4； SNR通过值：6 dB

- 4、麦克风系统噪声：-20dB SPL@2KHz；-13dB SPL@1KHz