晴隆县人民医院

购买胸痛单元建设培训器材项目服务需求参数

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级心肺复苏训练模拟人 | 16台 | 1、瞳孔采用液晶屏模拟显示，可模拟瞳孔的缩小、正常、散大状态；抢救状态下瞳孔散大， 抢救成功后瞳孔缩小对光发射恢复。 2、模拟人上肢关节可自由活动。（腕关节和肘关节可屈伸、展收）模型肩关节可做屈伸及 环转运动，可练习病人搬运。 3、新增按压胸廓回弹不足检测，并有语音提示用户。 4、模拟生命体征： 1）初始状态时；颈动脉无搏动，，模拟人瞳孔散大。 2）按压过程中；模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 3）抢救成功后；颈动脉自主搏动，模拟人瞳孔缩小，对光反射恢复。 5、可进行标准气道开放，气道打开后指示灯亮。 6、可进行人工手位胸外按压和人工呼吸。 7、人工手位胸外按压时： 1）、动态条码指示灯显示按压深度：按压深度正确(5-6cm 区域)由条码绿灯显示、按压深度不 够（小于 5cm）由条码黄色、按压深度过深（大于 6cm）由条码红色指示灯移动的动态反馈 显示 CPR 按压深度。 2）、液晶计数及频率的显示；详细记录按压错误的具体原因（按压过大、按压过小、按压位 置错误及按压频率的过快，过慢，正确的次数等）。 3）、语言提示：中文语音提示，详细提示按压错误的具体原因，以便训练者及时改正。 8 人工口对口呼吸(吹气)时： 1）、动态条码指示灯显示潮气量：吹入的潮气量正确（500ml~600ml-1000ml）由条码绿灯显 示、吹入的潮气量过小或过大分别由条码黄色或条码红色指示灯移动的动态反馈显示潮气量 度；吹气进胃时，指示灯亮。 2）、液晶计数显示：详细记录吹气错误的具体原因（吹气过大、吹气不足等）； 3）、语言提示：中文语音提示，详细提示吹气错误的具体原因，以便训练者及时改正。 9、按压与人工呼吸比：30：2（单人或双人）。 10、操作周期：有效 30 次按压及 2 次人工吹气，30：2 五个循环周期 CPR 操作。 11、三种操作方式：可进行 CPR 训练、模拟考核和实战考核。 1）方式一：CPR 训练，可进行按压和吹气。 2）方式二：模式考核，在规定的时间内，根据 2015 国际心肺复苏标准，按压和吹气 30：2 的比例，完成 5 个循环操作，统计数据打钱成绩，自动评分系统。 3）方式三：实战考核，在设定的时间范围内，根据 2015 年国际心肺复苏标准，完成前期设 定考核标准。老师可自行设定操作时间范围、循环次数、统计数据打印成绩。 CPR 显示屏功能： 1、电子监测：电子监测气道开放和按压部位，显示人工呼吸和心外按压的正确次数和错误 次数。 2、语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和并闭语音，可调节音量。 3、可设定操作时间，以秒为单位。 4、操作频率：100-120 次/分。 5、操作时间：以秒为单位计时。 6、检查瞳孔：缩小和散大对比7、电源状态：采用 220V 电源，经过稳定器稳压后输出电源 12V。 打印机功能： 1）、可选择操作结束后打印操作过程，成绩单打印可选择长打印（波形图成绩）或者短打印 （数据成绩）。 2）、绩单内容涵盖操作方式，每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压 错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定 |  |
| 2 | 高级成人气道梗塞及CPR模型（半身） | 4台 | 1、模拟标准气道开放 2、 人工胸外按压，正确的按压深度(＞5cm)： · 按压位置正确，黄灯亮； · 按压强度正确，绿灯亮，并有正确蜂鸣音指示； · 按压强度过大，红灯亮，并有报警蜂鸣音指示； 3、 人工口对口呼吸（吹气）： · 吹入的潮气量大小通过观察胸部的起伏来判断（潮气量标准≤500ml/600m-1000ml≤） 4、 操作频率：最新国际标准：至少100次/分，以“嘀”声为标志 5、 操作方式：训练操作 6、 电源：电池 标准套配置： ■ 高级半身心肺复苏模拟人一具； ■ 便携式帆布袋一个； ■ CPR消毒面膜（50张/盒）一盒； ■ 可换面皮一只； ■ 可换肺气袋五个； ■ 产品保修卡、产品合格证、使用说明书一套。 |  |