晴隆县人民医院

口腔科医疗设备购置项目采购清单及需求参数

| 序号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 | 技术参数及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声骨刀机 | 台 | 1 | - 技术参数： - 输入功率：≤170VA - 工作尖尖端主振幅：20~200μm - 工作尖尖端横向振幅：＜5μm - 工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz - 保险丝：2×T1.6AL 250V - #蠕动泵流量：30~110mL/min - ★导出的输出声功率：200~490mW - 主声输出面积：<10 mm2 - 9. 次级横振声输出面积：<20 mm2 10.#主机重量：≤5 kg 11.★脚踏防水等级：IPX8 12.可反复高温高压灭菌的供水泵管； - 13.手柄能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。 - 14.静音泵供水系统，≥10档水量控制，直接显示输出流量速度数值 - 15.≥10档功率控制，每档功率对应骨密度。 - 16.≥7英寸彩色触控屏。手柄水路管道分离，一键控制手柄灯光开关 二、配置： - ★手柄：接插式手柄（带光）3支； - 多功能脚踏1个； - ★工作尖：共25枚: 三、其他：质保期5年 |  |
|  | 根管长度测量仪 | 台 | 1 | 一、技术参数 1、配有彩色液晶屏，多种颜色清晰现示针在根管中的轨迹； 2 锉夹、唇挂钩和探针可高温高压消毒； 3、可折叠，方便调整视角。 4、电池：≥3.7V/750mAh 5、电源适配器：~100V-240V 0.4A 50Hz/60Hz 6、输出信号电压：≤～200mV 7、输出信号频率：400Hz和8kHz 8、功耗：≤0.5W 9、显示：≥4.5寸LCD屏 10、声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示 二、配置 1、主机1台 2、测量线1根 3、锉夹4根 4、唇挂钩5个 5、探针2根 5、电源适配器1个 7、测试器 1个 |  |
|  | 根管预备机 | 台 | 1 | 一、技术参数： - 电源输入：AC100--240V,50/60Hz,0.4A Max - 电源输出：5.0V/1A - 手柄电池：3.7V/2000mAh 可充电锂电池 - 速度：100--1200rpm - 扭矩：0.4--5.0Ncm 6、6:1减速比弯机头，360°可旋转； 7、往复模式角度每10°可调； 8、无线手柄， 9、扭矩和速度范围宽， 速度：100--1200rpm，扭矩0.4--5.0Ncm； 二、配置 1、底座1个 2、手柄 1个 3、弯手机1个 4、注油嘴1个 5、电源适配器1个 |  |