晴隆县医供体茶马分院

购置彩色多普勒超声诊断仪项目采购清单及需求参数

| 序号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 | 技术参数及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超 声 诊断仪 | 台 | 1 | 声明：以下技术指标及要求中如出现或指向某个设备品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。 1.产品名称：全数字彩色多普勒超声诊断仪为结构为笔记本式 2.满足医院在腹部、产科、妇科、泌尿系统、小器官、浅表、血管、儿科、新生儿、肌肉、体检及其它方面的检查和诊断。 3.主要规格及系统概述： ★3.1超声主机操作系统：Windows 10操作系统 3.2频谱脉冲多普勒 3.3方向能量多普勒 3.4实时三同步 3.5具备空间复合成像 3.6具备组织谐波成像技术 3.7 2B/4B 成像模式 3.8系统语言：中 英 法 俄 西班牙语五种语言 3.9监视器：≥15 英寸 3.10一体化剪贴板：在屏幕显示保存的图像，可直接转存或删除 3.11系统具备可现场升级功能 3.12预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节 3.13探头接口 ≥ 1 个 3.14具备梯形成像功能 3.15 具有一键智能优化 4.探头：凸阵探头：频率： 2.0MHz-5.5MHz八段变频 线阵探头：频率：6.0MHz-12.0MHz六段变频 腔体探头：频率：4.5MHz-9.0MHz七段变频 5二维成像模式： 5.1增益：0－100，步进 2 可视可调 5.2 TGC：≥8 段可调 ★5.3动态范围：20-280dB 5.4伪彩：0-11级，可视可调 5.5声功率：5%－100%，步进 5%，可视可调 ★5.6体位标记≥80种 5.7最大焦点数：≥6 个焦点，可全程移动 5.8扫描范围：50%-100% 5.9屏幕有中文形式实时显示声功率、探头频率、动态范围、伪彩、灰阶等 14 种参数可调节 5.10扫描线密度：高中低 6.彩色成像模式： 6.1彩色翻转：可调 6.2 B/C 分屏同步显示功能：具备 6.3彩色基线：≥11 级，可视可调 7频谱多普勒模式： 7.1采样容积角度校正：-80°～80°可调 7.2取样容积：0.5mm-20mm 可视可调 7.3显示布局：≥4 种可视可调 7.4速度标尺：32.8-328cm/s(不同探头范围不同) ★7.5频谱包络功能：实时自动频谱包络、手动频谱包络等多种模式可选，系统自动分析显示：PS，ED，PI，RI，S/D ,HR 等各种数据 8测量及分析功能： 8.1测量项包括距离、面积、角度、时间、斜率、心率、速度、加速度、血流径线、血流量频谱描迹、阻力指数/搏动指数等专业测量 8.2根据检查的不同器官，具有专业的测量包； ★8.3测量线颜色、线类型可随意调节（包含激活颜色和完成颜色） ★8.4测量结果显示位置、字体大小可根据需要进行调节。 8.5专业软件包：腹部、产科、泌尿科等 9图文管理系统：图片保存格式：BMP DCM JPEG 9.1主机内置≥512G 固态硬盘启动快速、稳定 9.2电影回放：≥600 帧 9.3内置中文档案信息管理系统：能记录编号、名称、检查号、检查日期等，并能通过编号、检查号、名称等进行搜索管理 ★9.4报告类型≥16 种。 9.5一键快速报告图文管理 9.6具有DICOM3.0协议，可以连接PACS系统 10接口： 6个USB接口、1个Audio、1个HDMI、1个RJ-45 1个VIDEO 11配置： 11.1全数字彩色多普勒超声诊断系统 主机1 台 11.2探头 ：凸阵探头（标配）、线阵探头（选配）、腔体探头（选配）等 11.3整机保修≥2年 12认证证书 ★12.1职业健康安全管理体系认证证书ISO45001 ★12.2环境管理体系认证证书ISO14001 |  |