晴隆县人民医院

晴隆县人民医院医疗设备购置项目采购清单及需求参数

| 序号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 | 技术参数及要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 | 台 | 1 | - 技术参数： - 1、检测项目：1、肝功能十项、肾功能四项、血脂六项、电解质六项,心肌酶四项，血糖检测。 - 2、检测速度：生化比色分析恒速：≥800 测试/小时,配ISE模块≥600测试/小时 3、试剂位: ≥160个， 具备24小时2-8℃冷藏功能； 4、样本位：>130个，圆盘式进样； 5、反应位：≥160个； - 6、加样针：≥1支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能； - 7、加样针：≥1支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能； 8、试剂针：≥2支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能； 9、最小反应体积≤100ul； 10、光学系统：光栅后分光，波长范围：340-800nm, ≥11波长； 11、吸光度线性范围: 0-3.2Abs； 12、温控方式：采用水浴恒温，控温精度达到37℃±0.1℃; 13、比色杯温水清洗，重复使用； 14、清洗系统：全自动温水清洗反应杯； 15、运行中装载试剂：仪器测试进行中支持试剂在线更换； 16、耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒； - 17、支持定时休眠与唤醒功能； 18、厂家配套生化注册证数≥146； 19配备设备运行的电脑设备； 20.室间质评与耗占比要求 室间质评占有数：投标产品品牌近1年（2024年1月-2025年12月）参与贵州省省级或国家级室间质评项目≥20项（如ALT、AST、GLU、CRE等），其中通过率≥95%，需提供对应项目的室间质评证书复印件。 |  |
| 2 | 水机技术参数 | 台 | 1 | - 技术参数： 1、水质满足：GB/T6682-2008临床实验室二级标准，细菌含量限制达到一级标准：电阻率（25°C，MΩ·CM ）: ≥10，可氧化物质含量(以O计算，mg/L)：≤0.08，吸光度（254nm, 1cm光径）：≤0.01，蒸发残渣含量（105°±2°C，mg/L）：≤1.0，可溶性硅含量（以SiO2计算，mg/L）：≤0.02，细菌含量（CFU/mL）：＜1，总有机碳含量( ppb)：＜50； 2、产水量：≥80L/小时； 3、内置纯水蓄水桶一个（每个不小于80L）； 4、突发故障维修服务，1小时内响应，24小时能到达现场 ； 5、上门维修工程师须通过仪器厂家培训，具备维修资质证书； 6、整机质保三年，质保期内定期巡检至少每季度一次。 |  |